# КОПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КСК-4

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

КСК-4 аппаратно реализуется в виде устройства преобразования УПКСК и Notebook, которые связаны между собой двусторонним интерфейсом через параллельный порт. Устройство преобразования УПКСК включает в себя плату тахометра, АЦП, коммутирующие устройства и покаскадные преобразователи. Датчики линейного и углового перемещения, датчики давления  и частоты вращения, датчики вибрации и температуры соединяются с УПКСК по одному 8-ми жильному магистральному кабелю, с помощью которого осуществляется последовательный опрос и выборка информации с любого из датчиков.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Система КСК-4 предназначена для измерения и контроля параметров физических величин в системах автоматического регулирования турбин, паровых котлов, газотурбинных установок и другого тепломеханического и компрессорного оборудования.

- Система КСК-4 позволяет диагностировать турбо-котлоагрегаты и другое тепломеханическое оборудование, в частности, вибрационное состояние турбоагрегата до и после капитального и текущего ремонта.

- Система КСК-4 позволяет определять наличие моторного режима турбоагрегата и определять отрицательную и положительную мощность генератора.

- Система КСК-4 позволяет:

- автоматически (по снятым ранее экспериментальным данным) строить любые характеристики регулирования и , в том числе, статическую характеристику регулирования турбины (в координатах мощность – частота вращения) и определять неравномерность и нечувствительность системы регулирования.

- сравнивать экспериментальные и формулярные характеристики регулирования турбин путем наложения экспериментальных данных на формулярные в совместимых масштабах и координатах.

- проводить мониторинг вибрационного состояния турбоагрегата.

- Определять величины и углы установки балансировочных грузов и рассчитывать их размещение на соответствующих балансировочных плоскостях турбоагрегата при предварительном выборе этих плоскостей для роторов турбин любой конструкции.

- Дополнительно к системе КСК-4 придается база данных для турбин данного региона с указанием типов и характеристик турбин. База данных может дополняться Пользователем текстовым и графическим материалом по мере накопления экспериментальных данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество аналоговых каналов не ограничено и зависит от числа подключенных датчиков, количество которых можно наращивать при необходимости. Имеется один канал для подключения датчика частоты вращения ротора и один канал для подключения сигнала по углу  (тета) для вычисления мощности и определения моторного режима турбоагрегата.

Система комплектуется собственными датчиками перемещения и давления, выполненных по емкостному и тензометрическому принципам. Рабочий ход датчиков перемещения от нуля до 350 мм. Интервалы измерения давления определяются и задаются в пределах существующих давлений на турбоагрегате до 1000 Мпа. Погрешность всех датчиков лежит в пределах одного процента.

Система позволяет записывать изменения параметров со стандартных (штатных) датчиков турбоагрегата и с этой целью комплектуется преобразовательными устройствами, которые преобразуют входной сигнал (0-5) мА в стандартное напряжение, воспринимаемое АЦП, за счет чего обеспечивается запись данных в магнитную память Notebook.

Минимальный интервал между повторениями отсчетов в базовом варианте в режиме замера параметров регулирования составляет 2 миллисекунды. В режиме замера вектора вибрации замеры осуществляются в течение одного оборота вала на каждый датчик вибрации и программно устанавливается в пределах 500 замеров за один оборот, что обеспечивает достаточную точность замера фазы и амплитуды вибрации.

Собственные датчики системы КСК-4 устанавливаются на специальных магнитных стойках, обеспечивающих их быструю установку на турбоагрегате и входящих в комплект поставки.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КСК-4

В дополнение к функции получения информации КСК-4 позволяет накапливать, систематизировать и хранить информацию по всем каналам измерения в памяти компьютера Notebook или на магнитном диске. Из управляющего компьютера, или Notebook, информация, полученная во время испытаний может быть перенесена на другие IBM-совместимые компьютеры или может быть распечатана на принтере (в том числе и цветном). Система обработки данных позволяет в диалоговом режиме определять основные технические параметры системы регулирования, рассчитывать величину и угол установки симметричных и кососимметричных балансировочных грузов в плоскостях балансировки, а также позволяет накладывать, полученные при испытаниях, характеристики на формулярные с целью диагностирования неисправностей.

# ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА СИСТЕМА КСК-4

Система КСК-4 может бать использована наладочным и ремонтным персоналом электростанций и наладочных организаций при испытаниях систем регулирования, при вибродиагностике, при балансировке роторов турбоагрегатов в собственных подшипниках.

Система КСК-4 требует от персонала умения работать с обычными персональными компьютерами и не требует от персонала каких-либо специальных знаний свыше персональных знаний, предъявляемых к старшему машинисту турбины.

ПРОСИМ ВАС РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КСК-4 НА ТУРБИНАХ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМ ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КСК-4 В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

620012 г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Машиностроителей, 13а, ЗАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Генеральный директор Леснов Валерий Валерьевич, тел./факс (496) 64-741-35 , тел. (495) 769-41-28

# Главный инженер Гладченко Валерий Михайлович, тел. /факс (343) 338-44-28

Зам. ген. директора  Леснов Игорь Валерьевич, тел./факс (343) 338-44-28

Цена зависит от комплектации и составляет от 7000 до 33000. Программное обеспечение входит в объем поставки и учитывается в цене. Срок поставки 8 недель после поступления предоплаты 100%.